Federle Holzbearbeitung GmbH, Talstr. 12, 89438 Fultenbach

Instandhaltungs- und Pflegeanleitung für Innentürelemente

Reinigung

Glasscheiben nicht sofort reinigen. Silikon-Versiegelung ist erst nach 3 – 4 Wochen ausgehärtet. Putzverdreckte Glasscheiben nicht mit Tuch oder Lappen reinigen, sondern vorweg nur mit Wasser anspritzen. Holzrahmen nur mit neutralem Allzweckreiniger reinigen. Scheuermittel oder aggressive Reiniger mit Lösungsmittel beschädigen die Oberfläche.

Beschlagspflege

Damit die Innentürelemente einwandfrei und gut funktioniert, sind nachstehende Wartungsarbeiten mindestens 1 x jährlich durchzuführen:

- Alle beweglichen Beschlagsteile (wie Bänder und Schloss) fetten, sofern sie nicht als 
wartungsfrei deklariert sind. Dabei handelsübliche Schmiermittel ohne Silikon verwenden.

- Die Beschläge auf festen Sitz und Verschleiß prüfen. Befestigungsschrauben falls erforderlich nachziehen bzw. defekte Beschläge austauschen.

- Auf einen einwandfreien Sitz aller Dichtungen achten. Beschädigte Dichtungen sofort 
austauschen.

- Die Bänder so einstellen, dass die Bedienung leichtgängig ist.